# Plano de testes da SkyMAVLink API

Checklist ordenado do mais seguro ao mais arriscado. Cada fase depende da anterior: se a conexão falha, nada acima dela vale a pena testar.

## Fase 0: Preparação

- ☐ SITL do ArduCopter rodando (tcp:127.0.0.1:5760) e um GCS (QGC/MAVProxy) conectado em paralelo para comparar o que a lib diz com o que o FC realmente faz

- ☐ Anotar qual item só pode ser validado em hardware: serial, rangefinder, voo sem GPS/VIO, servo e landing target

## Fase 1: Ciclo de vida e conexão

- ☐ SkyMAVLink(endpoint, takeoff_altitude): abre sem esperar o FC e sem armar

- ☐ wait_for_connection(timeout): sucesso e TimeoutError (endpoint errado ou FC desligado)

- ☐ wait_ready(timeout, require_gps): com GPS e com require_gps=False; a mensagem de timeout traz modo, fix, satélites e posição global

- ☐ request_streams(rate_hz): reiniciar o FC e conferir que os dados voltam; testar rate_hz < 1

- ☐ sleep(): o worker continua recebendo telemetria durante a espera; testar valor negativo

- ☐ wait_until(predicate, timeout, description): sucesso e timeout

- ☐ get_logger()

- ☐ shutdown(): idempotente, não pousa nem desarma, e chamadas depois dele dão RuntimeError

- ☐ Context manager with: chama shutdown() mesmo com exceção

- ☐ is_connected(): vira False depois de 3 s sem heartbeat

## Fase 2: Getters (só leitura, sem risco)

- ☐ is_armed(), get_mode(), recent_statustexts(seconds): forçar um pre-arm failure e ver o texto aparecer

- ☐ wait_for_position(), get_pose_local(), get_position(): o alias retorna o mesmo valor

- ☐ get_velocity_local()

- ☐ get_attitude(): valores em radianos

- ☐ get_heading(): faixa [0, 360) e fallback para GLOBAL_POSITION_INT.hdg

- ☐ get_global_position(), get_pose_global(), get_relative_altitude()

- ☐ get_rangefinder(): valor inválido ou fora de faixa vira None (hardware)

- ☐ get_altitude(prefer_rangefinder): a ordem das fontes é a documentada

- ☐ get_gps_fix(): satélites 255 vira None

- ☐ has_gps_fix(minimum)

- ☐ get_battery(): campos desconhecidos são None e não zero

- ☐ get_home_position(): altitude em MSL

- ☐ Teste de staleness, parando a telemetria: posição, velocidade e GPS viram None após 2 s, e bateria após 5 s

## Fase 3: Parâmetros e comandos de baixo nível (no chão)

- ☐ get_parameter(): sucesso, nome inválido (ValueError) e inexistente (TimeoutError)

- ☐ set_parameter(): fire-and-forget, então confira lendo de volta

- ☐ set_parameter_and_wait(): sucesso, e a tolerância funciona com float

- ☐ send_statustext(): aparece no GCS; truncamento em 50 bytes; severidade inválida

- ☐ send_command(): comando inofensivo aceito, comando rejeitado (CommandError) e sem resposta (TimeoutError)

- ☐ set_speed(): tipos ground, climb e descent; deve ser rejeitado em STABILIZE

- ☐ set_roi() e clear_roi()

- ☐ set_servo(): sem ACK, então confirme fisicamente ou no GCS; só em canal seguro e sem hélices

## Fase 4: Estado no chão

- ☐ set_mode(): todos os 14 modos suportados, nome em minúsculas, nome inválido (ValueError) e timeout

- ☐ arm(): sucesso, pre-arm falhando (o erro deve incluir os statustexts)

- ☐ disarm(): no chão funciona; no ar o ArduPilot deve rejeitar

## Fase 5: Voo básico (SITL)

- ☐ takeoff(altitude): altitude explícita, a do construtor (default), altitude ≤ 0 (ValueError), timeout informando a altura alcançada

- ☐ hold() depois do takeoff

- ☐ pause() (BRAKE) e loiter()

- ☐ land(speed_ms): grava LAND_SPEED, espera o disarm; velocidade ≤ 0 dá ValueError

- ☐ rtl(): fire-and-forget, então confirme por get_mode() e pela posição

- ☐ kill(): só no SITL, testando no chão e no ar

## Fase 6: Setpoints não bloqueantes (em GUIDED, no ar)

- ☐ set_local_pose(): com e sem yaw_deg; NaN ou inf dá ValueError

- ☐ set_body_pose(): o offset é rotacionado pelo yaw atual; sem posição local só loga warning e não envia nada

- ☐ set_global_pose(): altitude negativa e coordenadas inválidas

- ☐ set_body_velocity() e set_ned_velocity(): o alvo é retransmitido a ~20 Hz; NED mantém a direção mesmo girando; yaw_rate=0 mantém o heading

- ☐ Substituição: um comando novo cancela a retransmissão do anterior

- ☐ hold() e stop(): o stop() não freia, e o drone segue até o GUID_TIMEOUT

- ☐ Sair de GUIDED limpa os alvos contínuos: troque para LOITER e volte para GUIDED, e o alvo antigo não pode ressurgir

## Fase 7: Navegação bloqueante

- ☐ wait_for_local_pose(): tolerância, tempo de settle, reset ao sair da tolerância

- ☐ goto_local()

- ☐ move_body(): o offset é convertido uma vez, no momento da chamada

- ☐ set_yaw(): wrap (359° vs 1° = 2° de erro), tolerância, timeout

- ☐ goto_global(): tolerâncias horizontal e vertical

- ☐ orbit_local(): yaw_behavior com center, tangent e hold; sentido horário e anti-horário; turns fracionário; on_progress; altitude mantida; hold() em todas as saídas

- ☐ MissionCancelToken em cada helper acima: cancelar de outra thread resulta em MissionCancelledError e hold()

## Fase 8: Missões da companion

- ☐ LocalWaypoint e GlobalWaypoint (dataclasses imutáveis, validadas só ao comandar)

- ☐ fly_local_waypoints(): on_reached, on_progress (o índice vem antes de cada perna), hold_s, cancelamento e timeout (sem RTL/LAND automático)

- ☐ fly_global_waypoints(): o mesmo conjunto de casos

- ☐ MissionProgress: campos index, total e waypoint

## Fase 9: Missões AUTO (no FC)

- ☐ AutoWaypoint: raio zero usa o default do ArduPilot

- ☐ upload_auto_mission(): lista vazia, rejeição do FC, sequência inválida

- ☐ get_auto_mission_status(): total fica desconhecido depois de reconectar

- ☐ start_auto_mission(): o takeoff em GUIDED vem antes

- ☐ pause_auto_mission() e resume_auto_mission()

- ☐ set_auto_mission_item(index): confirmado via MISSION_CURRENT

- ☐ clear_auto_mission()

- ☐ Derrubar o link da companion no meio da missão e ver se ela continua, já que essa é a vantagem declarada do AUTO

## Fase 10: Avançadas

- ☐ set_local_position_velocity(): o trajeto fica mais suave que setpoints de posição soltos

- ☐ set_attitude_target(): ângulos limitados a ±90°, thrust=0.5 mantém altitude com o GUID_OPTIONS padrão. É a API mais perigosa, então teste só no SITL e com cuidado

- ☐ clear_attitude_target(): não freia nem nivela, então troque logo para um modo seguro

- ☐ set_landing_target(): com PLND_ENABLED=1 e PLND_TYPE=1; publica a 10 Hz; target_num fora de 0 a 255 dá ValueError

- ☐ clear_landing_target(): para o envio quando o pad some

## Fase 11: Robustez

- ☐ Perder o link em voo: o que acontece com velocidades retransmitidas, comandos bloqueantes e o failsafe do FC

- ☐ Todo ValueError por NaN, inf ou fora de faixa em todos os setpoints

- ☐ Duas threads chamando a lib ao mesmo tempo (e send_command com o mesmo ID, que a doc diz ser não suportado)

- ☐ A mensagem de cada TimeoutError é útil o suficiente para diagnosticar

## Fase 12: Hardware real

- ☐ Serial /dev/ttyACM0:115200 e permissões

- ☐ Repetir as fases 1 a 4 em bancada, sem hélices

- ☐ Ler MISSION_SAFETY.md e CONNECTIONS.md antes do primeiro voo

- ☐ Voo real com piloto de segurança com rádio, repetindo a Fase 5 e o esqueleto de missão completo da doc

## Armadilhas da doc que merecem teste específico

- Fire-and-forget, sem confirmação: rtl(), kill(), set_servo(), set_parameter(). Cada um precisa de verificação externa.

- Referências de altitude diferentes: get_altitude() mistura rangefinder, relativa à home e NED, e get_home_position() é MSL. Confira que goto_global() usa altura sobre a home.

- Yaw absoluto ou relativo: set_body_pose e move_body recebem heading absoluto, não giro relativo.

- Unidades: get_attitude() devolve radianos, enquanto todo o resto usa graus.